«УТВЕРЖДАЮ»

Глава

муниципального образования

«Город Воткинск»

_________________А.В. Заметаев

«_____» ________________ 2018 г.

м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку проектно-сметной документации по объекту

«Парк Петра Ильича Чайковского «Времена года» в г. Воткинске»

СОГЛАСОВАНО:

______________________________

______________________________

«_____» ________________ 2018 г.

м.п.

______________________________

______________________________

«_____» ________________ 2018 г.

м.п.

Воткинск 2018

| №№ п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие и исходные данные |  |  |
| 1.1. | Основание для выполнения работ | ### - Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» - Итоговый отчет том 6 по результатам проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее - Конкурс). - График выполнения мероприятий получателем дотации – победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающего, в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу (далее – График выполнения мероприятий). |
| 1.2. | Наименование объекта | «Парк Петра Ильича Чайковского «Времена года» в г. Воткинске» (далее - Парк) |
| 1.3. | Местоположение объекта (адрес, адресный ориентир) | г. Воткинск, мкр. Березовка, мкр. Пески, территория, ограниченная улицами 1 мая, Павлова, Мичурина, Серова, Садовникова. |
| 1.4. | Вид и полное наименование работ | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Парк Петра Ильича Чайковского «Времена года» в г. Воткинске» |
| 1.5. | Сроки выполнения проектных работ | В соответствии с утвержденным Графиком выполнения мероприятий |
| 1.6. | Источники финансирования | Бюджетные и внебюджетные источники финансирования |
| 1.7. | Стадийность проектирования | Одностадийное проектирование: Рабочая документация (РД). |
| 1.8. | Исходные данные для проектирования | Размещение парка предусмотрено на земельном участке площадью 13 980 м2 (уточняется проектом). Ориентировочная стоимость строительных работ: В ценах 2001 г. тыс. руб. – 13850,0 тыс.руб. В ценах 4 кв.2018г. тыс. руб. с НДС –100000,0 тыс.руб. (уточняется в ходе разработки проектной документации). График выполнения мероприятий; Конкурсный проект (приложение к конкурсной заявке для участия в Конкурсе) (далее – Конкурсный проект). Обследования береговой линии Парка на предмет проведения мероприятий по берегоукреплению |
| 2. Основные требования к проектным решениям |  |  |
| 2.1. | Градостроительные требования (на основе утвержденной градостроительной документации). | Обеспечить соответствие проектных решений документам территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования «Город Воткинск», Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Воткинск». |
| 2.2. | Требования к инженерным изысканиям | 1. Инженерные изыскания и обследования выполнить в соответствии с действующей нормативно-правовой базой в объеме: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания. 2. Инженерные изыскания выполняются в соответствии с разработанной утвержденной Программой инженерных изысканий. 3. Состав отчетов по инженерным изысканиям принять в соответствии с положениями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 , СП 11-102-97 "Инженерно-экологические изыскания для строительства". СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». |
| 2.3. | Требования к благоустройству и озеленению территории, к малым архитектурным формам | При разработке проекта предусмотреть следующие виды работ: 1. Берегоукрепление, подпорные стены; 2. Организация рельефа, устройство ливневой канализации; 3. Устройство зеленых насаждений и газонов; 4. Устройство автоматического полива зеленых насаждений; 5. Устройство тротуаров, пандусов и площадок, спуски к зеркалу воды; 6. Устройство малых архитектурных форм; 7. Устройство искусственного дневного и ночного освещения; 8. Устройство нестационарных объектов для обслуживающего персонала и посетителей парка, санзоны (туалеты), нестационарных объектов торговли (сувенирного киоска, кафе), эстрады, административно-контрольный пункта, доступных для маломобильных групп населения; 9. Устройство гостевых парковок; 10. Устройство ограждения спусков к воде. Общие требования: — оборудование территории МАФ, отвечающих всем современным требованиям, обладающих антивандальными свойствами (скамьи, урны, контейнеры для мусора, информационные стенды, указатели, беседки, киоски и т.д.); — для всех проектных решений использование природных, экологически-безопасных строительных материалов; — выполнение мероприятий по обеспечению комфортных условий жизнедеятельности маломобильных групп населения. В случае прокладки (перекладки) наружных сетей выполнить восстановление благоустройства. В парковой зоне: — дорожно-тропиночную сеть в соответствии с размещением площадок и направлением основных транзитных путей; — ширина обустраиваемых пешеходных дорожек должна обеспечивать двухстороннее движение пешеходов; — устройство новых площадок отдыха; — в качестве покрытий использовать на дорожках и площадках бетонную плитку, гранитный отсев, деревянный настил; — в качестве сопряжения покрытий использовать бортовые камни; — устройство наружного освещения. Осуществить водоотвод с дорожных покрытий. Раздел проекта по организации рельефа выполнить с учетом существующего рельефа местности, с выполнением планировочных работ в местах его нарушения, а также с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений. Проектом определить места сброса ливневой канализации с устройством очистки стоков по СанПиН 2.1.5.980-00. Проект устройства наружного освещения разработать в соответствии с ТУ. Мощность светильников наружного освещения и частоту расположения опор определить светотехническим расчетом с учетом выделенных мощностей и утвержденных планировочных решений по генеральному плану территории. Дизайн светильников и опор освещения согласовать с Заказчиком. Трассировку кабелей определить проектом в соответствии с утвержденными планировочными решениями территории по генеральному плану. Проект выполнить с учетом требований нормативной документации. При разработке проекта озеленения предусмотреть (в соответствии с действующими нормами и правилами): В парковой зоне: — удаление аварийных, сухостойных и больных насаждений, кронирование (при необходимости), санитарную обрезку, корчевку пней; — посадку новых деревьев и кустарников, в соответствии с нормативными требованиями; — для получения быстрого защитного и декоративного эффекта использование крупномерного посадочного материала; — устройство травяного покрова предусмотреть в соответствии с планировочной структурой; — устройство цветочного оформления (однолетние и многолетние культуры), в соответствии с планировочной структурой и инсоляционным режимом; __ В случае необходимости вырубки зеленых насаждений (при строительстве и прокладке инженерных коммуникаций и др.) выполнить проект таксации и направить Заказчику для получения разрешения на вырубку. |
| 2.4. | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Раздел разработать с учетом требований в соответствии со СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения», ГОСТ Р 52131 – 2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов», ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования». |
| 2.5 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | При проектировании разработать: — трассу прокладки внешних сетей подключения, согласованную с владельцами территории и теплопередающей организацией; — технические условия подключения; — сведения о способе прокладки существующих сетей (в канале, на эстакадах, в земле, по строительным конструкциям зданий) ; __ вынос или перекладку инженерных сетей, попадающих в пятно благоустройства; В соответствии с техническими условиями на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотреть строительство следующих систем инженерно-технического обеспечения (включающих сети, сооружения и оборудование): — электроснабжения; — водоснабжения; — водоотведения (включая производственную, хозбытовую и ливневую канализацию); — теплоснабжения; — связи; При проектировании разработать системы инженерно-технического обеспечения нестационарных объектов и сооружений, включающие сети и оборудование. Предусмотреть устройство следующих систем инженерно-технического обеспечения (включая сети и оборудование): — электроснабжения (включающей снабжение электричеством, заземление, молниезащиту, освещение); — водоснабжения (холодное, горячее, хозпитьевого назначения, для нужд пожаротушения, технического); — водоотведения (включающая различные виды канализаций, сбор и отвод дренажных и ливневых вод, сбор и отвод сточных вод, очистку); — теплоснабжения; — связи (включая радиофикацию, оповещение, сигнализацию, видеонаблюдение, телефонизацию, телевидение, диспетчеризацию, ЛВС, СМИС, охранную систему); Применение дорогостоящего импортного и отечественного оборудования – при обосновании и согласовании с заказчиком. Предусмотреть счетчики расхода энергоносителей в нестационарных объектах и сооружениях. |
| 2.6. | Требования к Проекту и его составу | Рабочую документацию выполнить в соответствии с решениями принятыми в Конкурсном проекте, предусмотреть в следующем составе и включающую в себя: Раздел 1. Общая пояснительная записка. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка: - Ситуационный план в масштабе 1:2000 с границами проектируемой территории и зонами, накладывающими ограничения на ведение хозяйственной деятельности на указанной территории; - Схема планировочной организации земельного участка (генеральный план) в масштабе 1:500 с ведомостью покрытий, опор освещения, элементов озеленения и сводной ведомостью малых архитектурных форм и переносных конструкций; - Разбивочный чертеж на планировку (координатная привязка разбивочных базисов) в масштабе 1:500; - План организации рельефа в масштабе 1:500; - План земляных масс с картой фрезерования и выравнивания в масштабе 1:500; - План дорожных покрытий в масштабе 1:500; - Конструкции дорожных одежд, принятые в соответствии с типовыми решениями или обоснованные расчетом; - План с системой водоотведения. - План размещения малых архитектурных форм в масштабе 1:500 с координатными привязками, включая ведомость малых архитектурных форм (далее – МАФ) и оборудования или чертежей проекта, материалов и цвета покраски; - Схемы размещения некапитальных объектов и сооружений (теневые навесы, временные павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и другое оборудование, в том числе для санитарной очистки территории, пункты проката инвентаря, медицинские пункты первой помощи, площадки или поляны для пикников, танцевальные, спортивные и детские игровые площадки и городки), для размещения которых не требуется разрешения на строительство (далее – Нестационарные объекты и сооружения); - Схемы рисунка мощения и раскладки плитки в масштабе, в том числе в местах поворота, сужения тротуара, примыканий к территориям вне границ проектирования, сопряжения бортовых камней разной толщины, устройства пандусов; узлы стыков всех дорожных покрытий, имеющихся в проекте, раскладка плитки со швами в масштабе 1:20. - Узлы обустройства/монтажа всех проектируемых МАФ; - Дендроплан с учетом Конкурсного проекта, включая план посадки зеленых насаждений, подсыпку и засев газонов; - Сводный план инженерных сетей. Раздел 3 "Архитектурные решения" - описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта, его пространственной, планировочной и функциональной организации; - описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения; - описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей; - описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия; - описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров; - цветовое решение фасадов (при необходимости); Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" - Технологические и конструктивные решения. Нестационарные объекты и сооружения. - Архитектурно-строительные чертежи некапитальных объектов и сооружений, лестниц, подпорных стен, индивидуальных малых архитектурных форм и других элементов благоустройства и парковой инфраструктуры (планы, разрезы, фасады, конструкции, спецификации и аксонометрии). - Разрезы, узлы, фрагменты следует выполнять в масштабе 1:5 - 1:50. - Архитектурно-строительные чертежи нетиповых объектов, малых архитектурных форм (планы, разрезы, фасады, конструкции, спецификации и 3D-визуализации). Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" - Проект сетей наружного освещения. Вечернее и праздничное освещение территории Парка и Нестационарных объектов и сооружений Раздел 6 "Проект организации строительства» а) характеристику района по месту расположения объекта и условий строительства; б) оценку развитости транспортной инфраструктуры; в) описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи; г) обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций; д) предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; е) обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве; ж) перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда; з) описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства; и) обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов; к) календарный план строительства, включая подготовительный период; Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" а) результаты оценки воздействия объекта на окружающую среду; б) перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта, включающий: -результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам; -обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод; -мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова; -мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов; -программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях; в) ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, рекреационных зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения. Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" а) описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта; б) обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объекта; в) описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники; г) описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций; д) описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара; е) перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара; з) перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией; и) описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты); к) ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных резервуаров (при их наличии), схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов; л) схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий (сооружений) и с прилегающей к зданиям (сооружениям) территории в случае возникновения пожара; Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» а) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам; б) обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объекте, а также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного бедствия; в) схему планировочной организации земельного участка (или фрагмент схемы), на котором расположены объекты, с указанием путей перемещения инвалидов; Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" - Сметный расчет (сводный сметный расчет в 2-х уровнях цен, локальные сметы) Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами" |
| 2.7. | Требования к сметной документации | Выполнить в сметно-нормативной базе ценообразования 2001г. с пересчетом в текущий уровень цен, с применением индексов, действующих на момент составления сметной документации. Стоимость материалов обосновать по прайс-листам, либо другим подтверждающим документам. В сводном сметном расчете учесть: -затраты на проведение государственной экспертизы по определению достоверности сметной стоимости строительства; - резерв средств на непредвиденные работы и затраты; -затраты на устройство временных зданий и сооружении; -затраты при производстве работ в зимнее время; - затраты по обеспечению отпуска мощности для технологического присоединения к инженерным сетям в соответствии с действующим законодательством по регулируемым ценам (тарифам); - затраты на пусконаладочные работы; - затраты на доставку и монтаж МАФ и оборудования; -затраты на перевозку строительных материалов; -затраты на оформление технического (кадастрового) паспорта на объект недвижимого имущества, инвентаризации объекта благоустройства; - технический надзор строительства (строительный контроль); - затраты на проектно-изыскательские работы; - затраты на авторский надзор; - затраты ил приобретение технологического оборудования, мебели, инвентаря нестационарных объектов; - затраты, связанные с вводом объекта в эксплуатацию, на основании ранее заключенных договоров типовых объектов (измерения параметров микроклимата, шума, радиологическое обследование и т.д.). |
| 2.8. | Дополнительные требования | 1. Получить положительное заключение экспертизы по определению достоверности сметной стоимости строительства. 2. Получить археологическое заключение 3. Получить ТУ: Теплоснабжение – ТУ от МУП «КТС» Водоснабжение и водоотведение – ТУ от МУП «Водоканал» Электроснабжение – ТУ от МУП «ВГЭС». Телефонизация – ТУ от ОАО «Ростелеком» Съёмка, геология, проектирование – до точек подключения к магистральным сетям согласно ТУ 4. Обследования и инженерные изыскания выполняет проектная организация: - Инженерно-геодезические изыскания; - Инженерно-геологические изыскания; - Инженерно-экологические изыскания; - Обследования береговой линии Парка на предмет проведения мероприятий по берегоукреплению; Ряд других мероприятий — при необходимости. 5. Запросить и оплатить требуемые справки и исследования, необходимые для разработки раздела ООС. 6. Сдача проектной документации на экспертизу (достоверность сметной стоимости) и оплата производится проектной организацией. Сопровождение ПСД при прохождении экспертизы проектная организация осуществляет совместно с Заказчиком. 7. Оформление документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 8. Требования к согласованию документации: 8.1. Материалы инженерно-геодезических изысканий согласовать со службами-владельцами инженерных сетей, администрации города. 8.2. Проектную документацию согласовать: - архитектором города (эскизный проект, генплан); - ГИБДД района (стройгенплан); - размещение объекта в водоохранной зоне Берёзовского залива Воткинского пруда согласовать с Минприроды УР (Камское БВУ); - мероприятия по обеспечению условий доступности для маломобильных групп населения – с Министерством соцзащиты УР. 9. Рабочую документацию согласовать со службами, выдавшими технические условия. |
| 2.9. | Количество экземпляров проектно-сметной документации выдаваемой Заказчику | Количество экземпляров, выдаваемое заказчику: - обследования, инженерные изыскания (геология, геодезия) – 2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе; - проектная документация – 4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе (в форматах doc, docx, txt, rtf, jpg, gif, png, pdf); - рабочая документация – 4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе (в форматах doc, docx, txt, rtf, jpg, gif, png, pdf); - сметная документация, включая сводные сметные расчеты – 1 экземпляров на электронном носителе, в котором исключены ссылки на конкретные товарные знаки фирм-производителей. Для оформления технического (кадастрового) паспорта на объект недвижимого имущества дополнительно на бумажных носителях представить в 1 экземпляре: - генплан; - сводный план инженерных коммуникаций. |

Заказчик                                                                        Проектная организация

(должность, Ф.И.О.)                                                                 (должность, Ф.И.О.)

«____» ________________ 201     г.                                    «____» ________________ 201     г