Приложение №1

к  контракту____________

| Спецификация на расходных материалов для стерилизации для нужд МЛПУ «Воткинская стоматологическая поликлиника». |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, описание выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. изме- рения |  | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Средства обязательного медицинского страхования. |  |  |  |  |  |
| 1. | Упаковка для паровой стерилизации ( рулоны 50 мм х 200 м ) | Комбинированная упаковка изготовлена из прозрачной многослойной полимерной пленки (прозрачная сторона ) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги ( непрозрачная сторона) , соединенных термошвами . Уголки пакетов дополнительно запаяны для предотвращения скопления в них пыли. На пакетах имеются вырезы для пальцев, облегчающие открывание упаковок перед их заполнением изделиями , а также при извлечении из упаковок простерилизованных изделий. Предназначена для упаковывания изделий , подлежащих стерилизации паровым методом ( в автоклавах ) при температурах 132-134 ◦С. Размер 50 мм / 200 м . Срок сохранения стерильности медицинских изделий - 1 год. Срок годности упаковки - 5 лет. Соответствует ГОСТу Р ИСО 10993 . |  | Уп. | 20 |
| 2. | Упаковка для паровой стерилизации ( рулоны 100 мм х 200 м) | Комбинированная упаковка изготовлена из прозрачной многослойной полимерной пленки (прозрачная сторона ) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги ( непрозрачная сторона) , соединенных термошвами . Уголки пакетов дополнительно запаяны для предотвращения скопления в них пыли. На пакетах имеются вырезы для пальцев, облегчающие открывание упаковок перед их заполнением изделиями , а также при извлечении из упаковок простерилизованных изделий. Предназначена для упаковывания изделий , подлежащих стерилизации паровым методом ( в автоклавах ) при температурах 132-134 ◦С. Размер 100 мм / 200 м . Срок сохранения стерильности медицинских изделий - 1 год. Срок годности упаковки - 5 лет. Соответствует ГОСТу Р ИСО 10993 . |  | Уп. | 24 |
| 3. | Упаковка для паровой стерилизации ( рулоны 150 мм х 200 м) | Комбинированная упаковка изготовлена из прозрачной многослойной полимерной пленки (прозрачная сторона ) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги ( непрозрачная сторона) , соединенных термошвами . Уголки пакетов дополнительно запаяны для предотвращения скопления в них пыли. На пакетах имеются вырезы для пальцев, облегчающие открывание упаковок перед их заполнением изделиями , а также при извлечении из упаковок простерилизованных изделий. Предназначена для упаковывания изделий , подлежащих стерилизации паровым методом ( в автоклавах ) при температурах 132-134 ◦С. Размер 150 мм / 200 м . Срок сохранения стерильности медицинских изделий - 1 год. Срок годности упаковки - 5 лет. Соответствует ГОСТу Р ИСО 10993 . |  | Уп. | 20 |
| 4. | Упаковка для паровой стерилизации ( рулоны 300 мм х 200 м) | Комбинированная упаковка изготовлена из прозрачной многослойной полимерной пленки (прозрачная сторона ) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги ( непрозрачная сторона) , соединенных термошвами . Уголки пакетов дополнительно запаяны для предотвращения скопления в них пыли. На пакетах имеются вырезы для пальцев, облегчающие открывание упаковок перед их заполнением изделиями , а также при извлечении из упаковок простерилизованных изделий. Предназначена для упаковывания изделий , подлежащих стерилизации паровым методом ( в автоклавах ) при температурах 132-134 ◦С. Размер 300 мм / 200 м . Срок сохранения стерильности медицинских изделий - 1 год. Срок годности упаковки - 5 лет. Соответствует ГОСТу Р ИСО 10993 . |  | Уп. | 4 |
| 5. | Стерилизационная пластиковая упаковка для стерилизации воздушным методом ( рулоны 50 мм х 200 м ) | Стерилизационная пластиковая упаковка – раскрываемые рулоны без складок , размером 50 мм / 200 м. Предназначена для упаковывания изделий , подлежащих стерилизации воздушным методом ( сухой горячий воздух) при температурах 160 ◦С и 180 ◦С . Изготовлена из бесцветной прозрачной термостойкой полиамидной пленки. Срок сохранения стерильности медицинских изделий - 1 год. Срок годности упаковки - 5 лет. Соответствует ГОСТу Р ИСО 10993 . |  | ## Уп. | 30 |
| 6. | Стерилизационная пластиковая упаковка для стерилизации воздушным методом ( рулоны 75 мм х 200 м ) | Стерилизационная пластиковая упаковка – раскрываемые рулоны без складок , размером 75 мм / 200 м. Предназначена для упаковывания изделий , подлежащих стерилизации воздушным методом ( сухой горячий воздух) при температурах 160 ◦С и 180 ◦С . Изготовлена из бесцветной прозрачной термостойкой полиамидной пленки. Срок сохранения стерильности медицинских изделий - 1 год. Срок годности упаковки - 5 лет. Соответствует ГОСТу Р ИСО 10993 . |  | ## Уп. | 10 |
| 7. | Стерилизационная пластиковая упаковка для стерилизации воздушным методом ( рулоны 250 мм х 200 м ) | Стерилизационная пластиковая упаковка – раскрываемые рулоны без складок , размером 250 мм / 200 м. Предназначена для упаковывания изделий , подлежащих стерилизации воздушным методом ( сухой горячий воздух) при температурах 160 ◦С и 180 ◦С . Изготовлена из бесцветной прозрачной термостойкой полиамидной пленки. Срок сохранения стерильности медицинских изделий - 1 год. Срок годности упаковки - 5 лет. Соответствует ГОСТу Р ИСО 10993 . |  | ## Уп. | 2 |
| 8. | Крепированная бумага ( листы 50 мм х 50 мм , 1 упаковка – 100 листов ) | Предназначена для упаковки и стерилизации материалов медицинского назначения насыщенным водяным паром под давлением, а также оксидом этилена. Медицинская бумага плотностью 60 г/кВ.м. Листы белого и зеленого цвета , высокая устойчивость к разрывам , стабильность размеров в сухом и мокром состоянии. Обеспечивает хорошее проникновение стерилизующих факторов . |  | ## Уп. | 4 |
| 9. | Индикатор БОВИ-ДИК тест | Индикатор предназначен для специальных проверок работы паровых стерилизаторов , имеющих вакуумную систему удаления воздуха перед стерилизационной выдержкой , при проведении контрольных циклов с режимом 134 ºС , 3,5 мин. Индикатор представляет собой стопку (высота – 30 мм) листов специальной бумаги размером 125 х 125 мм, упакованную в бумагу ; в средней части стопки находится индикаторный лист таких же размеров с фигурным рисунком на нем красного цвета . На внешней стороне упаковки индикатора нанесена индикаторная метка красного цвета. Соответствует индикаторам 2-ого класса по классификации ГОСТу Р ИСО 11140-1-2000 . |  | ## Уп. | 20 |
| 10. | Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый «ИНТЕСТ-П-134/5-02» | Индикатор предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара: в стерилизационной камере и внутри изделий и упаковок, в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом многоступенчатого вакуумирования по ГОСТ 19569-89, выпускается в соответствии с ТУ 9398-041-11764404-2003. Индикатор представляет собой прямоугольную полоску бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная метка и элемент сравнения) и маркировки – обозначение метода стерилизации , параметры стерилизационной выдержки , логотип предприятия изготовителя. На поверхность индикатора нанесено защитное покрытие , изолирующее индикаторную композицию и предотвращающий контакт с медицинскими изделиями. Индикаторная композиция не проникает через подложку и не переходит на материал , и не оставляет следов на поверхности, с которым индикатор соприкасается до, в течение и после соответствующего режима стерилизации. При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный красно-оранжевый цвет индикаторной метки необратимо меняется. При соблюдении условий паровой стерилизации индикаторная метка достигает цвета элемента сравнения (темно-фиолетовый) или становится темней его. Индикаторы изготавливают с липким слоем на обратной стороне индикатора , закрытым защитной бумагой , и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. Прозрачная полимерная пленка, закрывающая сверху индикаторную метку , не должно иметь царапин и механических повреждений. Соответствует индикаторам 4-ого класса по классификации ГОСТу Р ИСО 11140-1. |  | ## Уп. | 20 |
| 11. | Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый «СТЕРИКОНТ-П-132/20-01-1» | Индикатор предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара ,- в камере паровых стерилизаторов с удалением ваоздуха из нее методом продувки паром , выпускается в соответствии с ТУ 9398-007-11674404-2004. Индикатор представляет собой прямоугольную полоску бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная метка и элемент сравнения) и маркировки . Желтый цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достижения значений критических параметров стерилизации в течении цикла паровой стерилизации. Темный сине-фиолетовый эталон сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых значений критических параметров стерилизации. Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора , закрытым защитной бумагой и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. Соответствует индикаторам 4-ого класса по классификации ГОСТу Р ИСО 11140-1. |  | ## Уп. | 8 |
| 12. | Индикатор воздушной стерилизации трех режимов химический интегрирующий одноразовый для визуального контроля соблюдения температуры и времени «Стеритест-Вл-«ВИНАР» | Индикатор предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки, - внутри упаковок и изделий , стерилизуемых в воздушных стерилизаторах согласно ГОСТ 22649, выпускается в соответствии с ТУ 9398-019-11764404-2003. Индикатор представляет собой прямоугольную бумажную полоску с - нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная метка и элемент сравнения) и маркировки - обозначение метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, логотип предприятия-изготовителя . Индикаторная композиция не оставляет следов , не проникает через подложку и не переходит на материал , с которым индикатор соприкасается до, в течение и после соответствующего режима стерилизации. Зеленый цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых критических параметров стерилизации в течении цикла воздушной стерилизации. Коричневый элемент сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых значений критических параметров. Индикаторы изготавливают с липким слоем на обратной стороне индикатора , закрытым защитной бумагой , и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами и надсечками с обратной стороны. Соответствует индикаторам 5-ого класса по классификации ГОСТу Р ИСО 11140-1. |  | ## Уп. | 60 |
| 13. | Индикатор воздушной стерилизации химический одноразовый «Стериконт-В-«ВИНАР» | Индикатор предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки в камере воздушного стерилизатора по ГОСТ 22649. , выпускается в соответствии с ТУ 9398-006-11764404-2004. Индикатор представляет собой прямоугольную полоску из инертного бумажного основания с нанесенными на одной стороне двумя цветными метками (индикаторная метка и элемент сравнения) и маркировки. Голубой цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достижения значений критических параметров стерилизации в течении цикла воздушной стерилизации. Коричневый элемент сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых значений критических параметров. Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора , закрытым защитной бумагой , и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. Соответствует индикаторам 4-ого класса по классификации ГОСТу Р ИСО 11140-1. |  | ## Уп. | 60 |
| Средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. |  |  |  |  |  |
| 14. | Стерилизационная пластиковая упаковка для стерилизации воздушным методом ( рулоны 50 мм х 200 м ) | Стерилизационная пластиковая упаковка – раскрываемые рулоны без складок , размером 50 мм / 200 м. Предназначена для упаковывания изделий , подлежащих стерилизации воздушным методом ( сухой горячий воздух) при температурах 160 ◦С и 180 ◦С . Изготовлена из бесцветной прозрачной термостойкой полиамидной пленки. Срок сохранения стерильности медицинских изделий - 1 год. Срок годности упаковки - 5 лет. Соответствует ГОСТу Р ИСО 10993 . | ## Уп. |  | 6 |
| 15. | Стерилизационная пластиковая упаковка для стерилизации воздушным методом ( рулоны 100 мм х 200 м ) | Стерилизационная пластиковая упаковка – раскрываемые рулоны без складок , размером 100 мм / 200 м. Предназначена для упаковывания изделий , подлежащих стерилизации воздушным методом ( сухой горячий воздух) при температурах 160 ◦С и 180 ◦С . Изготовлена из бесцветной прозрачной термостойкой полиамидной пленки. Срок сохранения стерильности медицинских изделий - 1 год. Срок годности упаковки - 5 лет. Соответствует ГОСТу Р ИСО 10993 . | ## Уп. |  | 20 |
| 16. | Стерилизационная пластиковая упаковка для стерилизации воздушным методом ( рулоны 150 мм х 200 м ) | Стерилизационная пластиковая упаковка – раскрываемые рулоны без складок , размером 150мм / 200 м. Предназначена для упаковывания изделий , подлежащих стерилизации воздушным методом ( сухой горячий воздух) при температурах 160 ◦С и 180 ◦С . Изготовлена из бесцветной прозрачной термостойкой полиамидной пленки. Срок сохранения стерильности медицинских изделий - 1 год. Срок годности упаковки - 5 лет. Соответствует ГОСТу Р ИСО 10993 . | ## Уп. |  | 40 |

Главный   врач  :				В.А. Перевозчиков